バリアフリー整備における知見集

北区バリアフリー基本構想の推進から

令和８年３月

東京都、北区

目次

１、作成の趣旨、１ページ

２、区民部会の取組経緯、２ページ

３、基本的な考え方、３ページ

４、バリアフリー整備における知見	、４ページ

事例１、JRうきまふなど駅駅前広場、６ページ

事例２、NTC、かっこナショナルトレーニングセンター、１０ページ

事例３、赤ばね台けやき公園、１３ページ

事例４、中央公園どおり、かっこ生活関連経路、北１２５６号、かっこ十の４、１５ページ

事例５、王子第一小学校、１８ページ

事例６、東本通り、かっこ生活関連経路、北１２８３号、かっこ赤の２２、２０ページ

事例７、飛鳥やま公園駐車場、中央公園駐車場、２３ページ

５、今後の展開、２７ページ

参考資料、２８ページ

１ページ目

１、作成の趣旨

北区では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、かっこバリアフリー法、に基づき、北区バリアフリー基本構想、全体構想、や、区を３つの地区に区分した、北区バリアフリー基本構想、地区別構想、を策定し、地域一体での連続的、面的なバリアフリー整備やこころのバリアフリー等の取組を進めています。

基本構想では、多様な利用者が安全に移動、利用しやすい施設整備を進めていく際の共通の考え方を配慮事項として示しています。また、基本構想の推進にあたっては、障害当事者や専門家で構成する、区民部会、により、平成２７年度から毎年、まちあるき点検、を実施して、施設の現地確認及び意見交換を重ね、この意見をもとに、共通の配慮事項、を更新し、施設設置管理者等が取組を実施していただけるよう協力を依頼してきました。

これを受け、施設設置管理者等は、移動等円滑化基準や、共通の配慮事項、に加え、まちあるき点検における意見の反映やその他工夫により、バリアフリー整備を実施してきました。

そこで、バリアフリー整備を推進するにあたり、施設設置管理者等が検討したプロセスと整備の到達点を、知見、として整理し、赤ばね地区、滝野川地区、王子地区の施設設置管理者等に周知を図り、今後のバリアフリー整備において、よりよい施設整備、維持管理、運用を図るため、本、知見集、を作成しました。

バリアフリー整備に向けたこれまでの流れ、として以上の内容を模式図に示していますが、省略いたします。

注記、共通の配慮事項、とは、平成２７年度から実施してきた、まちあるき点検などの結果を踏まえとりまとめた、多様な利用者が安全に移動、利用しやすい施設整備に向けた対応を進めていく際の、共通の考え方のことであり、基本構想に位置付け、令和２年度に作成した中間評価で更新しています。

２ページ目

２、区民部会の取組経緯

区民部会では、平成２７年度から毎年、まちあるき点検、を実施して、バリアフリー化が進んだ施設及びバリアフリー化に向けた更なる改善が必要な施設等について、現地確認や意見交換を実施してきました。現地確認、意見交換の趣旨として、以下の３点があります。

まる１、バリアフリーの課題把握と改善提案

まる２、設計段階、整備段階での提案

まる３、バリアフリー整備後の確認による、残された課題の把握

毎ねん度まちあるき点検を実施することにより、区全体におけるバリアフリー整備に関する区民意見、かっこよい点や改善点、を多く得られました。これにより、施設設置管理者等による、よりよいバリアフリー整備が図られています。

表、まちあるき点検に関連する取組

平成２７年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

全体構想策定

まちあるき点検に関連する取組内容

王子駅周辺まちあるき勉強会

平成２８年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

地区別構想１、赤ばね地区、策定

まちあるき点検に関連する取組内容

赤ばね、赤ばね岩淵、志茂駅周辺まちあるき点検

赤ばね、北赤ばね、うきまふなど駅周辺まちあるき点検

平成２９年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

地区別構想２、滝野川地区、策定

特定事業計画１、赤ばね地区、作成

まちあるき点検に関連する取組内容

石神井がわ南、尾久駅、田端駅周辺まちあるき点検

板橋駅、駒込駅、西が原駅、上中里駅周辺まちあるき点検

なでしこ小学校等複合施設見学会

平成３０年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

地区別構想３、王子地区、策定

特定事業計画２、滝野川地区、作成

まちあるき点検に関連する取組内容

東十条駅、豊島、堀船、王子駅東周辺まちあるき点検

十条駅、王子駅西、王子神谷駅、十条台周辺まちあるき点検

うきまふなど駅駅前広場バリアフリー化検討会、かっこ東京都

令和元年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

特定事業計画３、王子地区、作成

まちあるき点検に関連する取組内容

赤ばね地区、NTC周辺まちあるき点検

うきまふなど駅駅前広場バリアフリー化検討会、かっこ東京都

令和２年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

赤ばね地区、滝野川地区、の進捗状況把握

中間評価とりまとめ

まちあるき点検に関連する取組内容

滝野川地区まちあるき点検

令和３年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

王子地区、の進捗状況把握

まちあるき点検に関連する取組内容

王子地区まちあるき点検

王子第一小学校施設見学会

令和４年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

なし

まちあるき点検に関連する取組内容

赤ばね地区まちあるき点検

うきまふなど駅駅前広場バリアフリー化意見交換会、かっこ東京都

令和５年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

バリアフリー整備における知見集、かっこ骨子案、の作成

まちあるき点検に関連する取組内容

赤ばね地区、滝野川地区まちあるき点検

令和６年度

基本構想の策定、評価等に関連する取組内容

バリアフリー整備における知見集の作成

まちあるき点検に関連する取組内容

王子地区、赤ばね地区まちあるき点検

３ページ目

３、基本的な考え方

区内では、これまでにも多くの施設で、バリアフリー化に向けた取組が実施されてきました。バリアフリー整備を考える上では、バリアフリー法や、東京都福祉のまちづくり条例等に定められる基準適合義務に従った整備が原則となります。

これまでのまちあるき点検においては、基準を満たしたバリアフリー整備がされても、使い勝手が悪かったり、管理、運用面等で新たなバリアが生じてしまう場合が見られました。また、道路と施設敷地など、管理者が異なると整備内容も異なり、連続性への配慮が欠けるなど、新たな課題も指摘されています。一方で、軽微な改修、運用、維持管理については、バリアフリーに関する基準やマニュアルはありませんが、共通の配慮事項、やまちあるき点検結果を踏まえた施設独自の工夫により、対応している好事例もあります。

バリアフリー整備にあたっては、当事者目線で整備や運用、維持管理を考えていくこと、また、自己の施設だけで考えるのではなく、周辺施設と連続し一体てきな整備となるように進めることが重要です。

バリアフリー整備における基本的な考え方

まる１、高齢者、障害者等の多様なニーズを聞いて、当事者目線で使い勝手を考える。

まる２、多様な関係者との連携、調整を図り、空間面でも運営面でも連続性、一体性のあるバリアフリー化を実現する。

まる３、多様な立場からの、気づき、を共有し、他の施設でも活かせるように水平展開を図る。

４ページ目

４、バリアフリー整備における知見

知見集に掲載している事例の概要

本知見集は、基本構想を策定後に、施設設置管理者等が北区内でバリアフリー整備を実施するにあたり、基準や、共通の配慮事項、に加え、まちあるき点検における意見等を踏まえて工夫をおこなった主な事例を掲載しています。

表、知見集に掲載している事例の概要

事例１

場所

JRうきまふなど駅駅前広場

概要

駅前広場等のバリアフリー整備に向け、学識経験者、当事者、関係事業者、行政で構成された検討会を設け、整備方針の検討、整備中の確認、事後評価等をおこなった。

事例２

場所

NTC、かっこナショナルトレーニングセンター

概要

東京２０２０オリンピック、パラリンピック競技大会に向け、NTC、かっこナショナルトレーニングセンター、及び周辺アクセス道路をパラアスリート等が安心して利用できるよう、障害当事者及び学識有識者等を含めた関係者の参画を得て、実地点検を実施し、整備方針をとりまとめた。

事例３

場所

赤ばね台けやき公園

概要

新規公園整備にあたり、公園づくりワークショップやまちあるき点検の実施による当事者意見を踏まえ、インクルーシブ遊具や車いす使用者用トイレの大型ベッドの設置など、バリアフリー整備をおこなった。

事例４

場所

中央公園どおり、かっこ生活関連経路、北１２５６号、かっこ十の４

概要

王子特別支援学校の改修による歩道状くう地の整備により、くう地を活用した視覚障害者誘導用ブロック、及び横断歩道の設置位置を改善した。さらに、交通管理者との協議により、横断歩道、エスコートゾーンを新設した。

事例５

場所

王子第一小学校

概要

なでしこ小学校等複合施設、かっこ平成３０年４月開設、及び王子第一小学校、かっこ令和３年９月開設、の新設に伴い、区民部会が主体となり、施設点検を実施してよい点や改善点を確認し、改善可能な範囲で整備へ反映することに努めた。

事例６

場所

東本通り、かっこ生活関連経路、北１２８３号、かっこ赤の２２

概要

地区別構想の、共通の配慮事項、及び道路共通の特定事業に記載されている、視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等を検討する、について、行先案内表示のある誘導用ブロックを試作し、区民部会、事業者部会合同意見交換会を実施して設置に向けた検討をおこなった。設置後は、まちあるき点検を実施して評価をおこなった。

事例７

場所

飛鳥やま公園駐車場、中央公園駐車場

概要

基本構想に位置づけた、共通の配慮事項、を踏まえ、車いす使用者用駐車施設における車両後方部の乗降スペースを確保するための整備を具体的に検討し、実現に至った。

５ページ目

ページ構成について

じページ以降の事例掲載ページの構成について、図で示しています。

以下、図の説明です。

ページ冒頭に、事例番号及び事例名称を記載しています。

ページ右上に、整備をおこなった箇所のGoogleマップのQRコードをちょうふしています。

１項目目、事業概要、として、以下の６点を記載しています。

１、生活関連施設、生活関連経路

整備をおこなった箇所の生活関連施設めい、又は生活関連経路めいを記載しています。

２、特定事業

当該施設、経路における特定事業の内容を記載しています。

３、事業主体

当該事業をおこなった事業者を記載しています。

４、関連する、共通の配慮事項

当該特定事業に関連する、共通の配慮事項を記載しています。

５、整備概要

具体的な整備の内容を記載しています。

６、整備に至った動機、背景

整備前の問題点、問題が生じている理由

協議会意見やまちあるき点検等の区民意見を踏まえて、整備、工夫しようと考えた点、等を記載しています。

２項目目、検討プロセス、として、

検討期間

どのような関係者とどのような調整をおこなったか

当初想定していた整備方法から、関係者調整、かっこ当事者意見や管理者協議、等によって変更した点、等を記載しています。

記載内容は事例によって異なります。

３項目目、整備状況、として、

その取組の様子や実際の整備写真、等を記載、ちょうふしています。

記載内容は事例によって異なります。

４項目目、成果、として、

基準適合、だけではない工夫により実現できた点

取組に関わったことによる、担当者自身や調整した関係者、利用者等の意識の変化、等を記載しています。

５項目目、苦労した点、として、

関係者との調整などの検討プロセス等において、調整が難航した、苦労したこと、等を記載しています。

６項目目、残った課題、として、

調整の結果、思ったようには実現できなかったこと

検討のもっと早い段階で意見の反映を考えていれば実現できたこと

整備したことにより生じた新たな課題、等を記載しています。

７項目目、展開方針、として、

この取組による知見を、施設設置管理者等としてどのように展開していきたいと考えるか、等を記載しています。

図の説明は以上です。

６ページ目

事例１、駅前広場のバリアフリー化における当事者参画による検討

事業概要

生活関連経路

JRうきまふなど駅駅前広場

特定事業

車止めの設置位置の改善または安全対策

横断歩道接続部等の段差や勾配の改善

インターロッキング舗装のがたつきの解消

タクシー乗降じょうの段差の解消

視覚障害者誘導用ブロックの改修

バリアフリー対応型信号機、エスコートゾーンの整備

事業主体

東京都建設局第六建設事務所

東にほん旅客鉄道株式会社

警視庁

右側に、検討範囲を図で示しています。

検討範囲は、駅前広場及び前面とどうの一部です。

関連する、共通の配慮事項

歩道の傾きやがたつきを解消し、平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間を整備する。

横断歩道接続部の勾配を解消し、かっこ５から８パーセント以下、車いす使用者が安全に滞留できるスペースを整備する。

バス停留所を設置する歩道は、バスがせいちゃく、かっこバス停留所に寄せてまっすぐ停車、しやすく、車両との段差が生じない構造に改良するとともに、乗降ぐちの位置がわかるように視覚障害者誘導用ブロックを設置する。かっこバス事業者との連携

タクシー乗降じょうを設置する歩道は、車いすでも座席の直近まで接近できるように、歩車道境界の段差を少なくする、かっこ２センチメートルを標準。

視覚障害者誘導用ブロックは、JIS規格に適合したものとし、舗装面との色の差による見やすさに配慮するとともに、経年劣化しにくい方法で設置する。

整備概要

駅前広場のバリアフリー化に向け、定められた特定事業のほか、バス乗降じょうの改善、タクシープール、一般しゃ乗降じょう、荷さばきスペースの確保、前面とどうの車道幅員構成の改善をおこなった。

以下、整備内容及び整備箇所をカラー図上でさし示していますが、ここでは内容のみ読み上げます。

北区バリアフリー基本構想に基づく特定事業

特定事業１

車止め設置位置の改善または安全対策

特定事業２

横断歩道接続部等の段差や勾配の解消

特定事業３

インターロッキング舗装のがたつき解消

特定事業４

タクシー乗降じょうの段差の解消

特定事業５

視覚障害者誘導用ブロックの改修

特定事業６

バリアフリー対応型信号機、エスコートゾーンの整備

その他事項、かっこ検討会での追加事項

その他事項１

バス乗降じょうの改善

その他事項２

タクシープールの確保

その他事項３

一般しゃ乗降じょうの確保

その他事項４

荷さばきスペースの確保

その他事項５

うきま公園前のとどうの車道幅員構成の改善

７ページ目

整備に至った動機、背景

東京都では、東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会の開催を契機に、障害者や高齢者をはじめとする全ての利用者が使いやすい道路整備を目指し、より利用者目線に立ったバリアフリー整備を進めるためのモデル事業を実施することとした。

モデル事業の適地を検討した結果、バリアフリー基本構想の特定事業を定めており、交通結節点として多くの人が利用しているJRうきまふなど駅駅前広場を選定した。

検討プロセス

検討期間

平成３０年度から令和４年度

関係者との調整経緯

うきまふなど駅駅前広場バリアフリー化検討会、による検討について

有識者３名、高齢者、障害者団体等１６名、公共交通事業者４名、関係行政機関１０名からなる検討会を設置し、計画段階、工事段階で８回の検討会、かっこ現地視察を含む、及び整備後の評価のための意見交換会を実施した。

駅の西側が板橋区であることを考慮し、北区バリアフリー基本構想推進協議会の委員を中心に、板橋区の地元町会や行政機関を含めて構成した。

注記、バリアフリー化検討会の記録については、以下のURLに掲載されています。

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/dourokanri0046.html

関係機関との調整について

検討会で示された方針を実現するため、関係者調整を実施した。主な調整内容は以下。

まる１、敷地所有者が東京都、かっこ公園側、とJR、かっこ駅側、に分かれていたため、舗装材や色彩、視覚障害者誘導用ブロックなどが連続した整備となるように協議しながら事業を進めた。

まる２、横断歩道に接続する視覚障害者誘導用ブロックと、エスコートゾーンや音響式信号機のスピーカーが直線じょうに整備されるよう、道路管理者と交通管理者で調整した。

まる３、前面とどうの横断歩道接続部の勾配を改善するため、隣接するうきま公園の公園管理者と調整し、公園敷地内の歩道状くう地を含めた歩道の盤下げをおこなったほか、公園入口まで視覚障害者誘導用ブロックを連続設置するよう調整した。

まる４、せいちゃくしやすいバス乗降じょうの形状や上屋の設置、ロータリー内での待機などの運用面も含めた使い勝手について、バス事業者と調整した。

整備状況、かっこ整備概要で示した事業より、特定事業４、その他事項１、特定事業６について紹介

なお、事業ごとに整備前、及び整備後の写真を示していますが、省略いたします。

タクシー乗降じょうの整備内容

事業主体、東にほん旅客鉄道株式会社

整備前の問題点

段差のある乗り場が１か所のみ

視覚障害者誘導用ブロックなし

視覚的な刺激の大きいモザイク模様のインターロッキング舗装

整備後

タクシー乗り場、降り場はそれぞれ２箇所設置し、乗降に時間がかかる車いす使用者がUDタクシーに乗降中も、後続のタクシー利用者の乗降を可能とした。

そくほう乗降式のUDタクシーは、マウントアップがた式の方が車いす用スロープばんを設置し易く、乗降し易いため、マウントアップがた式のままの乗り場、降り場を１箇所ずつ整備した。

後部乗降式のUDタクシーは、一旦車道に降りて乗降することが必要なため、マウントアップがた式の歩道から車道へ至るスロープ付きの乗り場、降り場を１箇所ずつ整備した。

路面はがたつきが発生しにくく、発達障害のかたにも刺激になりにくいグレーのカラーアスファルト舗装、かっこうきま公園側の自然せき舗装との一体感にも留意、とし、駅からタクシー乗り場への視覚障害者誘導用ブロック、かっこそくたいにより輝度比を確保、を設置した。

８ページ目

バス乗降じょうの整備内容

事業主体、東京都

整備前の問題点

バスの斜め停車

視覚障害者誘導用ブロックじょうに並び列

整備後

バス停留所を三角形切り込み型に改良することで、バスのせいちゃく性を向上させ、利用者が乗降しやすい乗降じょうを整備した。

せいちゃく性を向上させ、歩道とバス車両の隙間を減少させることにより、バス利用者の車道の乱横断の発生を抑制した。

歩道を張り出し、三角形切り込み型へ改良することにより、歩道上にバス待ち利用者の滞留空間を確保し、ゆとりある歩行空間を整備した。これにより、バス待ち行列と視覚障害者誘導用ブロックのり隔を確保した。併せて、高木植栽の撤去もおこなった。

バリアフリー対応型信号機、エスコートゾーンの整備内容

事業主体、警視庁

整備前の問題点

バリアフリー対応ではない信号機

エスコートゾーンなし

整備後

音響式信号機のスピーカーの位置とエスコートゾーン、視覚障害者誘導用ブロックの線状ブロックが直線じょうとなるように整備した。

音響式信号機は夜間の音響停止を考慮して、押しボタン式、シグナルエイド対応とした。

経過時間表示つき信号機とした。

横断歩道にエスコートゾーンを設置することにより、駅から公園までの視覚障害者誘導用ブロックの連続性を確保した。

成果

各特定事業の実施や駅前広場の改善にあたり、基準や、共通の配慮事項、だけでなく、利用者のなまの声を反映した整備が実現した。

当事者参画による検討を行う上での留意点、かっこ情報保障や安全管理等、についても知見が得られた。

工事中の現地視察では、暫定的な視覚障害者誘導用ブロック設置時の課題等を把握し、現場の状況に合わせて適切に改善することができた。

整備後にも現地視察及び評価を行い、検討で得られた知見をとりまとめて公表した。

注記、知見とりまとめについては、以下のURLで公表されています。こちらはぜん掲のURLと同いつのものです。

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/dourokanri0046.html

当事例の図面や写真は全て上記のとりまとめからの引用であり、詳細は本編を参照のこと。

９ページ目

苦労した点

なし

残った課題

整備後の意見交換会やアンケートでは、様々な立場の意見が反映された整備が実現したことを評価する意見がある一方、障害当事者のみならず、地域住民や商店がい等の地元の意向も汲みとりながら進めることが望ましいとの意見が挙げられた。

バス降り場は２台重なった場合に後方のバスが発車できないため、離れて停車するなど、運用上の課題がある。

駅からタクシー乗降じょうまでの屋根を設置して欲しいとの意見があったが、利用者すうや費用面を踏まえ今回は設置せず、今後の利用状況や社会情勢などを注視していくこととした。

一般しゃ乗降じょうの最後尾に、車体後方から車いす乗降の安全性を確保する、ゼブラと障害者優先の国際シンボルマークを設置して欲しいとの意見があったが、障害者優先表示により停車位置を限定すると、タクシー降車じょう兼一般しゃ乗降じょうの柔軟な運用が難しくなることから、設置しないこととした。

展開方針

この事例における今後の展開、留意事項

一般しゃ乗降じょうの当事者の利便性等のさらなる向上について、利用実態等を踏まえつつ、利用者に対する啓発など運用面の改善で対応する。

他の事例に生かしていきたい事項

これまでの検討会から整備完了までの経緯や、整備後の利用状況調査、意見交換会等で得られた貴重な知見を広く周知し、都内のバリアフリー化を促進させる。

１０ページ目

事例２、関係省庁等連絡会議を踏まえたNTC周辺のバリアフリー整備

事業概要

生活関連施設

国立スポーツ科学センター

西が丘サッカー場、かっこ味の素フィールド西が丘

生活関連経路

北１２７８号、かっこ桐の７

北１５３１号、かっこ桐の８

特定事業

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の勾配の解消

視覚障害者誘導用ブロックの設置、かっこJIS規格適合、輝度比の確保、バス停留所及び生活関連施設への誘導

事業主体

独立行政法人日本スポーツ振興センター、かっこJSC

北区、土木部道路公園課

北区、土木部土木政策課、ほか

関連する、共通の配慮事項

道路と建築物の連続性に配慮し、段差を解消するとともに、歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。かっこ道路管理者と連携

歩道の傾きやがたつきを解消し、平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間を整備する。

視覚障害者誘導用ブロックは、JIS規格に適合したものとし、舗装面との色の差による見やすさに配慮するとともに、経年劣化しにくい方法で設置する。

沿道の生活関連施設の利用状況やニーズを考慮し、必要に応じて施設入口へ連続的に誘導するブロックを設置する。かっこ施設設置管理者と連携

整備概要

西が丘地区に所在するナショナルトレーニングセンター、かっこNTC、周辺のバリアフリー化に向けて、ナショナルトレーニングセンターの周辺のバリアフリー化促進に関する関係省庁等連絡会議、のワーキンググループによる実地点検結果や、ナショナルトレーニングセンターの周辺のバリアフリー化に関する当面の整備方針、を踏まえ、NTCへのアクセシブルルートについて、視覚障害者誘導用ブロックの連続設置や歩道のがたつき、及び段差の解消等のバリアフリー整備をおこなった。

整備に至った動機、背景

NTCは、当時東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会が控えている中、更なる共同利用化に向けて拡充とう、かっこNTCイースト、を整備していたところであり、令和元年６月末の完成後に供用開始が予定されていた。

こうした状況かで、パラアスリート等が安心して利用できるよう、また、大会後のレガシーとして、周辺のバリアフリー化整備をおこなった。

検討プロセス

検討期間

平成３０年度から令和３年度

関係者との調整経緯

関係省庁等連絡会議のワーキンググループによる実地点検、の実施による検討について

関係省庁等連絡会議のもとに設置したワーキンググループ構成員である日本パラリンピック委員会、日本パラリンピアンズ協会のパラリンピアンに加え、北区及び板橋区の地元の障害者並びに有識者の参画も得て、合同で実地点検を実施し、問題点等を把握した。

実地点検結果をもとに、事務局であるスポーツ庁及びJSCを中心に、ワーキンググループの各構成機関において検討を行い、バリアフリー化を段階的、継続的に進めるべきアクセシブルルートの整備方針をとりまとめ、バリアフリー整備をおこなった。

事業者間での調整について

区どうの視覚障害者誘導用ブロックを連続設置するにあたって、接続するとどうの管理者、かっこ東京都、と接続位置や接続方法等の確認、協議をおこなった。工事の際には、沿道の施設管理者やバス事業者に工事期間を周知した。

１１ページ目

まちあるき点検、の実施による検討

NTCイースト及び周辺道路の工事完了後、令和元年１２月１２日に、北区バリアフリー基本構想推進協議会の区民部会によるまちあるき点検を実施し、バリアフリーの観点で、当該施設、経路のよい点や更なる改善が必要な点等について、現地確認及び意見交換をおこなった。

まちあるき点検では、歩道の段差の解消や横断歩道にエスコートゾーンが整備されたことなどに対して高評価を得た。一方で、NTCの敷地内と歩道間で、視覚障害者誘導用ブロックが連続しておらず、視覚障害者がNTCの出入口を把握できないなどの指摘を受けた。

NTCの敷地内と歩道間での視覚障害者誘導用ブロックの連続設置については、まちあるき点検後に改修をおこなった。

整備状況、かっこ主な整備内容について紹介

以下、当該施設周辺のアクセシブルルートを示したカラー地図上に、整備内容及び整備箇所をさし示していますが、ここでは内容のみ読み上げます。

なお、整備内容ごとに整備前後の比較写真を示していますが、省略いたします。

歩道のがたつきの改修について

車いす使用者が円滑にバスに乗車できるように、歩道のがたつきを改修

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置について

区どうととどう間で連続設置

NTC敷地内と歩道間で連続設置

エスコートゾーンの整備について

視覚障害者が安全に横断できるように、NTCの敷地内通路にエスコートゾーンを整備

歩道のがたつき、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの連続設置等について

歩道の街路じゅの伐採、剪定や、がたつきや段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの連続設置による歩行空間の改良

１２ページ目

成果

関係省庁等連絡会議の設置により、各施設管理者等が一堂に会する枠組みができたことで、それぞれが連携し、一体てきなバリアフリー整備を実現することができた。

継続的にパラアスリート等の当事者意見を聴取し、課題に取り組むことで、バリアフリー整備に関するスパイラルアップの視点、意識を持つことができた。

苦労した点

翌年度に供用開始を迎えるというタイミングであったことから、時間的な制約があった。特に区どうに関しては整備延長が長いため、整備工事に年数を要した。

各施設管理者が、長期の整備計画や考えに基づき整備を進めていることもあり、これらの整合、調整を図る必要があった。

残った課題

NTC敷地内に設置したエスコートゾーンは、車両の通行による破損、劣化が懸念されるため、適切な維持管理が求められる。

歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブロックも経年で劣化し、街路じゅに関しては定期的に剪定及び更新をしなければはんもしてしまうため、適切に経過を観察し維持管理に努めていく必要がある。

展開方針

関係省庁等連絡会議を設置し、関係者間の連携や当事者の意見を踏まえて、一体てきなバリアフリー整備をおこなった本取組が、モデルケースの１つとして、各地のバリアフリー化の推進に活用されるよう、取組の当事者として継続的な発信に努める。

視覚障害者誘導用ブロックの設置対象道路が、他機関が管理する道路に接続している場合は、現地じっさ及び協議を実施することで、連続的な視覚障害者誘導用ブロックの整備をすることができるため、今後も積極的な連携を図る。

１３ページ目

事例３、赤ばね台けやき公園の新設整備における当事者参画による検討

事業概要

生活関連施設

赤ばね台けやき公園、かっこ基本構想策定時の名称、赤ばね台のもり公園

特定事業

バリアフリー化された公園の整備

事業主体

北区、土木部道路公園課

北区、土木部土木政策課

関連する、共通の配慮事項

車いす使用者が円滑に利用できるトイレを設置する、かっこ介助者の同伴など多様な動作が可能な十分な広さ、車いすの動線に配慮した設備配置、可動式手すり、大型ベッド、開閉しやすい扉の設置など。

沿道の生活関連施設の利用状況やニーズを考慮し、必要に応じて施設入口へ連続的に誘導するブロックを設置する。かっこ施設設置管理者と連携

整備概要

新規公園整備にあたり、インクルーシブ遊具や車いす使用者用トイレに大型ベッドを設置するなどのバリアフリー整備をおこなった。

整備に至った動機、背景

北区公園総合整備構想において、当該公園を、休日にお出かけする公園、タイプ３、に位置づけており、インクルーシブな公園施設の整備推進や、子どもと一緒でも使いやすいトイレの整備を掲げていることから、当事者参画による整備、検討をおこなった。

検討プロセス

検討期間

平成２８年度から令和４年度

関係者との調整経緯

公園づくりワークショップ、の実施による検討について

当該公園の基本設計の検討段階で、遊びや交流の場に溶け込む緑環境を創出し、地域活動等を通じて誰もが集う交流の場となることをテーマに、参加者が主体となってゾーニングや利用方法、施設について話合うワークショップを４回実施した。

ワークショップは、地元周辺自治会の回覧、掲示板及び北区ホームページにて参加者の募集を行い、より多くの参加者が期待できる休祝日の昼間に開催した。

合わせて、近隣小学校の児童を対象にアンケート調査を実施した。

ワークショップやアンケート調査等の意見を参考に、車いす使用者用トイレに大型ベッドを設置し、遊具に関してはインクルーシブな利用に対応したブランコ、砂場等を設置した。

子どもアンケート調査票、の写真をちょうふしていますが、省略いたします。

まちあるき点検、の実施による検討について

令和４年４月の当該公園の開園後、同年１０月３１日に、北区バリアフリー基本構想推進協議会の区民部会によるまちあるき点検を実施し、バリアフリーの観点で、当該公園のよい点や更なる改善が必要な点等について、現地確認及び意見交換をおこなった。

まちあるき点検では、車いす使用者用トイレの大型ベッドやインクルーシブ遊具が設置されたことなどに対して高評価を得た。一方で、公園出入口において、接続する歩道の視覚障害者誘導用ブロックとの連続設置がされていないことなどの指摘を受けた。

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置については、道路管理者と連携し、改修工事をおこなった。

現地確認の様子、及び意見交換の様子の写真をちょうふしていますが、省略いたします。

１４ページ目

整備状況、かっこ当事者意見を反映した整備内容について紹介

以下、カラー図上に整備内容及び整備箇所をさし示していますが、ここでは内容のみ読み上げます。

なお、整備内容ごとに整備後写真や前後の比較写真を示していますが、省略いたします。

インクルーシブ遊具の設置について

障害者等に配慮し、寝転んで遊ぶことができるインクルーシブなブランコを設置

車いす使用者も一緒に遊ぶことができるインクルーシブな砂場を設置

大型ベッドの設置について

車いす使用者用トイレ、かっこ２か所、に、障害者等の介助のために必要な大型ベッドを設置

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置について

視覚障害者が歩道から当該公園にアクセスできるように、歩道と公園の視覚障害者誘導用ブロックの連続性を確保

成果

ワークショップやアンケート調査、まちあるき点検の実施により、利用者の目線でどのような利用がしたいか、そのためにどのような施設配置や空間づくりが必要なのか、多様な地域住民の意見をもとに整備計画を立案することができた。

魅力ある公園は人を呼び、人が集まれば誰もが利用しやすい空間づくりが必要となり、バリアフリーな空間自体が大きな魅力につながると認識できた。

苦労した点

区立公園では初のインクルーシブ対応施設の導入であったため、単にゾーンを分けるのではなく、公園全体として誰もが利用しやすい施設配置とするために苦慮した。

残った課題

区立公園としては敷地が大変広く、新設だからこそ実現できた部分がある。他の公園への展開については地域のニーズを捉え、立地や高低差等の地形、敷地の広さ、整備費用等の課題について、公園ごとに検討する必要がある。

展開方針

北区公園総合整備構想に基づき、新規公園整備や大規模改修等の機会を捉え、公園規模等の諸条件に応じてインクルーシブな公園づくりを推進する。

既存公園のバリアフリー化等の一度に対応が難しい場合でも、多様な利用者のニーズへの対応を検討し、部分的な改修を含め長期的な視点で取くむ。

１５ページ目

事例４、沿道施設等と連携した視覚障害者誘導用ブロック等の整備

事業概要

生活関連経路

中央公園どおり、北１２５６号、かっこ十の４

特定事業

視覚障害者誘導用ブロックの改修、かっこ設置位置の改善

事業主体

北区、土木部道路公園課

関連する、共通の配慮事項

視覚障害者がブロックを利用することで不必要に曲がったり、遠回りになったり、看板や駐輪などに衝突することのないように、現地の状況に応じて敷設方法を個別に検討する。

沿道の生活関連施設の利用状況やニーズを考慮し、必要に応じて施設入口へ連続的に誘導するブロックを設置する。かっこ施設設置管理者と連携

整備概要

王子特別支援学校の歩道状くう地を活用した視覚障害者誘導用ブロックの設置位置改善

東京成徳大学前の横断歩道、エスコートゾーンの新設

整備に至った動機、背景

当該路線は十条駅と特別支援学校や療育医療センター、障害者総合スポーツセンターなどをつなぐ路線であり、障害者が特に多く利用することから、かねてより視覚障害者誘導用ブロックの連続設置がされていたが、歩道のない区間ではガイドライン等もないことから、必ずしも適切と言えない整備方法の箇所があった。

王子特別支援学校の建て替えに際し歩道状くう地が整備されることから、歩道のない区間に設置していた視覚障害者誘導用ブロックを歩道状くう地に移設できる可能性があると考え検討を開始。

かねてから横断歩道がなく、通常歩行者が車道を横断する場所でもないところで、視覚障害者誘導用ブロックが横断している箇所が２箇所あり、安全性について懸念していた。上記の整備を契機に、横断歩道設置位置の見直し及びエスコートゾーン新設についても併せて検討した。

検討プロセス

検討期間

令和２年度から令和５年度

関係者との調整経緯

認定NPO法人ことばの道案内、かっこことナビ、との調整について

視覚障害者誘導用ブロックの現状の懸念点について協働で現地じっさを実施。

視覚障害者誘導用ブロックの複数の計画案について、現地で見通しなどの安全性を確認して整備方法を決定。

王子特別支援学校との調整について

整備された歩道状くう地に視覚障害者誘導用ブロックを設置したく協議を実施。

東京都教育財産使用許可書を取り交わし、北区で視覚障害者誘導用ブロックを設置。

東京成徳大学との調整について

校舎正面に横断歩道を移設してエスコートゾーンを新設する計画を説明。

交通管理者と協議するため、大学の視覚障害者誘導用ブロックの利用者すうを聴取。

交通管理者との調整について

王子特別支援学校の歩道状くう地が整備されたこと、及び現地視覚障害者誘導用ブロックの利用実態に合わせた、横断歩道の移設及びエスコートゾーン新設の依頼について協議を実施。既存の横断歩道同士のり隔が１００メートル以上必要なこと等基準を確認。

東京成徳大学の校舎正面に横断歩道を移設し、エスコートゾーンを新設。

北区立十条富士見中学校との調整について

北区立十条富士見中学校の歩道状くう地のすり付け部、及び車止め支柱１基を移設し、車いす使用者等が通行できる有効幅員を改善確保。

１６ページ目

整備状況

以下、当該箇所周辺のカラー地図上に、改善前後の視覚障害者誘導用ブロック、及び新設したエスコートゾーンの敷設位置を示していますが、省略いたします。

整備箇所１

途中から歩道が未整備のため、道路反対側のろそくたいへ横断するように、車道部に視覚障害者誘導用ブロックを設置していた。

改善後

建て替えた王子特別支援学校における歩道状くう地の整備と連携し、歩道と連続した視覚障害者誘導用ブロックを整備できた。

整備箇所２

東京成徳大学の入口に連続的に誘導をしていたが、動線が遠回りであり、横断歩道のない車道部に視覚障害者誘導用ブロックを設置していた。

改善後

校舎正面に歩道状くう地のすり付け部を新たに設け、新しく横断歩道とエスコートゾーンを整備することで、動線が改善し、安全面も向上した。また、線状ブロックと点状ブロックのり隔を確保するため、線状ブロックは緩やかな曲線にて整備している。

各整備箇所について、整備前後の比較写真を示していますが、省略いたします。

１７ページ目

成果

歩道のない区間での視覚障害者誘導用ブロックを王子特別支援学校の歩道状くう地に移設したことで、動線が改善され、安全面が向上した。

横断歩道の無い箇所で車道を横断していた視覚障害者誘導用ブロックを解消。東京成徳大学校舎正門前にはエスコートゾーンを設置し安全面が向上した。

担当者として本整備に関わったことにより、日ごろから路上の視覚障害者誘導用ブロックの配置や利用状況を見て、優良な点や改善点について意識するようになった。

苦労した点

事業を計画してから交通管理者との協議が整うまでに３年の期間を要した。

調整先が複数あったため関係機関との協議を繰り返し複数回重ねた。

残った課題

当該路線は、王子特別支援学校の大型バス等が車道を往来し敷地に出入りすることから、視覚障害者誘導用ブロックの破損、劣化が懸念されるため、適切な維持管理が求められる。

展開方針

この事例における今後の展開、留意事項

維持管理について、王子特別支援学校歩道状くう地の維持管理は学校、東京成徳大学の校舎正門間口は大学、歩道状くう地の視覚障害者誘導用ブロックは北区、横断歩道の路面ひょうじやエスコートゾーンは交通管理者であるため、今後も適切な状態を保つため、各関係機関と連携して維持管理に努めていく。

他の事例に生かしていきたい事項

沿道施設の改修等に伴い、歩行者の移動経路に変化が生じた場合など、必要に応じて交通管理者と協議を行い、適切な位置での横断歩道の設置や、機会を捉えたエスコートゾーンの設置を推進する。

１８ページ目

事例５、当事者による施設見学会を踏まえた新設小学校のバリアフリー整備

事業概要

生活関連施設

王子第一小学校

特定事業

エレベーターの設置

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置、ほか

事業主体

北区、教育振興部、学校改築施設管理課

関連する、共通の配慮事項

２階以上の施設には、エレベーターを設置する。

車いす使用者が円滑に利用できるトイレを設置する、かっこ介助者の同伴など多様な動作が可能な十分な広さ、車いすの動線に配慮した設備配置、可動式手すり、大型ベッド、開閉しやすい扉の設置など。ほか

整備概要

王子第一小学校の新築工事にあたり、移動等円滑化基準を踏まえたバリアフリー化整備を行い、当事者による施設見学会を実施した。

整備に至った動機、背景

北区の学校施設は、北区立小、中学校長寿みょう化計画、に基づき、計画的に更新を進めている。王子第一小学校についても、このような計画や、北区立小、中学校整備方針、に基づき整備を進め、新校舎の整備にあたっては移動等円滑化基準を遵守し、エレベーターやトイレ等のバリアフリー化を図った。

検討プロセス

検討期間

平成２８年度から令和３年度

関係者との調整経緯

基本設計検討会、の実施による検討について

教職員、保護者、学童、地域が推薦した代表者による基本設計検討会をワークショップ形式で全４回開催するとともに、先進事例の視察、かっこ江戸川区りつ春江小学校、もおこなった。検討会での意見等を踏まえ、新校舎設計をおこなった。

本検討会による検討のほかにも、北区の関係部署との意見交換や、過去におこなった王子特別支援学校の施設見学や教職員へのヒアリングなどを実施しながら設計をおこなった。

基本設計検討会の様子、の写真をちょうふしていますが、省略いたします。

施設見学会、の実施について

平成３０年４月に開設したなでしこ小学校等複合施設について、平成２９年度に、北区バリアフリー基本構想推進協議会の区民部会による施設見学会を実施した。本施設見学会は、なでしこ小学校等複合施設の開設直前で概ね施工が完了していたため、バリアフリーの観点で、良かった点や気になった箇所を確認し、改善可能な範囲で整備への反映を働きかけることや、意見交換の中で得られた成果等を他の施設整備に反映することを目的に実施した。

王子第一小学校については、令和３年度に区民部会による施設見学会を実施し、全体的に段差がないことや、エレベーターや車いす使用者用トイレが整備されたことなどの高評価を得た。一方、なでしこ小学校等複合施設の施設見学会の際に挙がった意見、かっこ流し台や手洗い場にはけこみがなく、車いす使用者が使用することができない、車いす使用者用トイレは介助者を想定した大きさや大型ベッドが必要、など、が反映されていないなどの指摘を受けた。

王子第一小学校見学会の様子、の写真をちょうふしていますが、省略いたします。

１９ページ目

整備状況、かっこ主な整備内容について紹介

３箇所について、整備後の写真をちょうふしていますが、省略いたします。写真を掲載している整備箇所については、以下のとおりです。

車椅子使用者用トイレ、エレベーター、手洗い場、かっこけこみがなく、車いすでは使用できない

成果

学校改築事業において、特別支援学級やバリアフリーに関する利用者からの意見や指摘事項は、当事者のニーズに気付く大きな機会と捉えており、関係部署等で共有しながら設計を進めることで、障害を持つ児童、生徒への意識が大きく高まったと感じている。

苦労した点

バリアフリー化のためには、各所に広いスペースを確保する必要があるが、敷地条件や法令の制約が建設地によって異なり、また、建物の総床面積にも一定の基準がある。限られた面積や予算の中で、誰もが使いやすい学校施設を目指し、関係者からの様々な意見を参考に設計を進めていくが、意見の食い違いや使い勝手と法令の間で調整に苦労した。

残った課題

なでしこ小学校の施設見学会での意見が、王子第一小学校の整備に反映されていないことについて、改築事業に携わる関係部署や職員間の共有が不足していることが原因と考えられるため、施設見学会等における当事者意見の共有を徹底し、可能な限り今後の学校改築に反映させていくことが必要である。

早い段階で意見の反映を検討できていれば実現できたこととして、エレベーターの扉の窓ガラスの設置が挙げられる。王子第一小学校の後に整備した改築校では、既に導入しており、今後も導入を続ける予定である。

展開方針

学校施設の改築、改修を進めるにあたっては、本事例の共有を徹底し、可能な限り今後の設計に反映させるよう努めていく。

２０ページ目

事例６、視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内表示の設置

事業概要

生活関連経路

東本通り、北１２８３号、かっこ赤の２２

特定事業

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等の検討

視覚障害者誘導用ブロックの設置、改修、かっこJIS規格適合、輝度比の確保、バス停留所及び生活関連施設への誘導

事業主体

北区、まちづくり部都市計画課

北区、土木部道路公園課

関連する、共通の配慮事項

視覚障害者誘導用ブロックは、JIS規格に適合したものとし、舗装面との色の差による見やすさに配慮するとともに、経年劣化しにくい方法で設置する。

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等を検討する。

整備概要

JR赤ばね駅から東京メトロ赤ばね岩淵駅間を結ぶ東本通りの約500メートル区間について、北区バリアフリー基本構想推進協議会の区民部会での実地点検の意見等を踏まえ、視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内表示を設置した。

整備に至った動機、背景

地区別構想の、共通の配慮事項、及び道路共通の特定事業に記載されている、視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等を検討する、を実践するため、検討着手した。

令和３年度に、東本通りの視覚障害者誘導用ブロックの新設整備が予定されていたため、この機会を捉え、東本通りを案内表示設置検討対象とした。

整備実施前に区民部会委員と現地確認を実施し、JR赤ばね駅から東京メトロ赤ばね岩淵駅の約５００メートル区間について、それぞれの駅の方向を示す案内表示を設置するのは効果的との意見があった。

右側に、整備範囲を当該箇所周辺のカラー地図上で示していますが、省略いたします。

検討プロセス

検討期間

平成２８年度から令和６年度

関係者との調整経緯

基本構想策定時の、まちあるき点検、で出された意見を、共通の配慮事項、に反映、について

平成２８年度に実施した赤ばね地区でのまちあるき点検で、視覚障害者誘導用ブロックそのものが案内サインになると、ユニバーサルデザインのまちの実現につながるのではないか、という意見が出されたことを受け、共通の配慮事項、や道路共通の特定事業に位置づけるとともに、どのような形で実現するのがよいか、協議会等の機会を通じて検討することとした。

区民部会委員、事業者、かっこ生活関連施設、経路、からの意見収集について

行先案内表示のある視覚障害者誘導用ブロックを試作し、平成３０年度に行われた区民部会、事業者部会合同意見交換会の参加者を対象としたアンケート調査を実施した。

試作した視覚障害者誘導用ブロックの写真をちょうふしていますが、省略いたします。

以下、アンケート調査結果のグラフの説明です。

アンケート調査結果

行先がわかるので、便利になる。２９人

災害時の避難じょにつなげると安心できる。１２人

文字が小さく、わかりづらい。１６人

その他。１４人

主な自由意見

通常の案内の補助的な表示として活用できると思う。表示方法や大きさは再考の余地があると思うが、有用な取組になるのではないか。

視覚障害者誘導用ブロックが案内表示とともに生活関連施設等へ連続設置されると、健常者にとっても道しるべとなり、視覚障害者誘導用ブロックへの理解促進や認知向上につながる。

２１ページ目

当事者参画による設置方法の検討について

令和３年度には、基本構想の事務局、かっこ都市計画課、と道路管理者、かっこ道路公園課、視覚障害、かっこ弱視、のある区民部会委員により、現地で具体的な案内表示の配置や表示方法を確認した。

配置や表示方法確認時の写真をちょうふしていますが、省略いたします。

まちあるき点検、の実施による検証、評価について

令和４年度の仮整備時及び令和６年度の整備完了後に、区民部会によるまちあるき点検を実施し、現地確認及び意見交換をおこなった。

まちあるき点検では、視覚障害者を誘導する機能に加え、視覚障害者以外の利用者も駅の方向を把握する機能を確保することができて、よい取組であると評価いただいた一方で、視覚障害者誘導用ブロックの連続性が確保されていないことや、案内表示シールの視認性が低いことなどの指摘を受けた。

整備状況

JR赤ばね駅及び東京メトロ赤ばね岩淵駅の、それぞれの方向を指し示す矢印のついた案内表示シールを、交差点等の各分岐箇所に設置した、かっこ計２５箇所。

東京メトロ赤ばね岩淵駅の１００メートル手前には、駅までの距離を示す案内表示シールを設置した。

以下、地図上に整備箇所及び表示内容を示すとともに、３点の整備写真をちょうふしていますが、省略いたします。

２２ページ目

成果

明確な基準や指針等がない中で、当事者の意見を聞くことで検討を進めることができ、視覚障害者を誘導する機能に加え、視覚障害者以外の利用者も駅の方向を把握する機能を確保することができた。

苦労した点

既存の視覚障害者誘導用ブロックは、場所により材質が異なり、うめ込式のブロックで設置された箇所やアクリル樹脂系のシートにより設置されている箇所があった。案内表示シールを設置するには、それぞれの材質に適合した接着材及びシールを採用する必要があり、材料の選定に苦労した。

一度案内表示シールを設置すると、容易に剥がせないため、設置する箇所や明示する文言の検討に苦悩した。令和４年度にはがすことのできる試験材料にて現地に割付けして設置し、関係者と現地で配置の確認をした。令和５年度に使用材料を決定し、案内表示シール設置の本施工を実施した。

残った課題

視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者が杖を接地することで進行方向を察知するためのものであり、案内表示シールを設置することで、視覚障害者の支障にならないかとの疑念があり、当事者による検証を実施する必要があった。令和６年度のまちあるき点検では、案内表示をすることには賛同を得たが、字の大きさや色づかい、規則性などについて改善意見があったため、より分かりやすい表示方法の検討が必要である。

設置した案内表示シートの劣化や剥がれにより利用者の支障にならないよう、適切な維持管理が必要である。

展開方針

視覚障害者誘導用ブロックに、目の不自由な方のためのものです、という啓発シールを貼られていることは多いが、案内表示を貼ることにより、利用者みんなにとって便利なもの、という考え方を広めていくことで、視覚障害者だけでなく、区民や来がい者が一緒にだいじに使っていくという発想の転換につなげていく。

区民部会の意見から実現した区独自の取組であり、このような取組をしていることを広く区民等に知らせていく。

駅から主要な施設への生活関連経路や駅間の乗換経路、エレベーターや公衆トイレへの案内など、案内表示の効果が高いと考えられる他路線についても設置導入を検討する。

２３ページ目

事例７、飛鳥やま公園駐車場、中央公園駐車場のバリアフリー検討

事例７に限り、整備箇所を示すGoogleマップのQRコードを、２箇所ぶんちょうふしています。

事業概要

生活関連施設

飛鳥やま公園

中央公園、中央公園運動じょう

特定事業

十分な広さの車いす使用者用駐車施設の設置、かっこ幅３５０センチメートル以上、車両後方部の乗降スペースの確保、とわかりやすい案内の表示

事業主体

北区、土木部道路公園課

関連する、共通の配慮事項

施設の出入口付近に十分な広さの車いす使用者用駐車施設、かっこ幅３５０センチメートル以上、車両後方部の乗降スペースの確保、を設置し、案内をわかりやすく表示するとともに、適切な利用を促すように利用者への啓発を行う。

整備概要

基本構想に位置づけた、共通の配慮事項、を踏まえ、車いす使用者用駐車施設における車両後方部の乗降スペースを確保するための整備をおこなった。

整備に至った動機、背景

駐車場における車いす使用者用駐車施設は、移動等円滑化基準では、車両のドアを全開にして乗降ができるように、幅３５０センチメートル以上とすることとされ、奥行きに関しては規定がない。

基本構想の策定時に、当事者から車いす用リフト付き福祉車両等の駐車や乗降にも配慮する旨の意見があり、車いす使用者用駐車施設は、適切な幅の確保に加え、車両後方部の乗降スペースを確保することを、共通の配慮事項、に位置づけた。

この経緯を熟知している基本構想策定時の区担当者が、実際に整備を行う担当課、かっこ道路公園課、に異動したことにより、移動等円滑化基準の枠を超えて、共通の配慮事項、を踏まえた整備を具体的に検討した。

飛鳥やま公園駐車場については、令和２年度に渋沢栄一おうの生涯を題材にしたドラマ放映が始まり、飛鳥やま公園内に位置する飛鳥やま博物館内に、大河ドラマ館、が設置されたことを受け、観光客に対応するため公園駐車場を全てバス専用とした。放映終了後、駐車区画を元に戻す機会を捉え、共通の配慮事項、を踏まえた車いす使用者用駐車施設を整備した。

中央公園駐車場については、既存の車いす使用者用駐車施設の周りに余裕があったため、車両後方部の乗降スペースを確保するための改修を実施した。

検討プロセス

検討期間

令和３年度

関係者との調整経緯

まちあるき点検、の実施について

車いす使用者用駐車施設の車両後方部の乗降スペースの確保にあたり、関係者との調整は実施していないが、令和６年度に、北区バリアフリー基本構想推進協議会の区民部会によるまちあるき点検を実施し、共通の配慮事項、を踏まえて整備した飛鳥やま公園駐車場の点検、及び意見交換を実施した。

まちあるき点検では、車両後方部も含め、十分なスペースが確保されており、車両の左右両側にも斜線表示でスペースを確保していてよい、などの高評価を得た。

車両の動線を考慮すると、新たに整備した広い駐車施設の部分に屋根をつけることはできなかったが、この場所が車いす使用者用駐車施設として確保されることで、隣接した屋根のある部分に車いすを乗降させることも可能であり、柔軟に運用することで便利に使えるのではないか、という意見があった。

２４ページ目

整備状況

飛鳥やま公園駐車場

一般乗用車の駐車区画２台分を、車いす使用者用駐車施設、かっこ幅5.5メートルかける奥行8.4メートル、に整備した。

中央公園駐車場

既存の車いす使用者用駐車施設に、車両後方部の乗降スペースを確保した、かっこ幅3.5メートルかける奥行9.5メートル。

各駐車場について、整備前後の比較写真を示していますが、省略いたします。

成果

基本構想の策定や、当事者との意見交換等を経験したことにより、バリアフリーの考え方や、共通の配慮事項、を意識して、実際の整備に反映することができた。

苦労した点

なし

残った課題

令和６年度の飛鳥やま公園駐車場のまちあるき点検では、車いす使用者用駐車施設については高評価を得たが、駐車場と公園のアクセス経路について、勾配が急な箇所があるなどのご意見があった。また、車両の動線と歩行者動線が重なってしまうため、歩行者動線部分を線で表示しているが、ピクトグラムでの表示や乗降前後に退避できる場所の明確化についてご意見があった。これらの意見を踏まえた整備改善が求められる。

展開方針

車いす使用者用駐車施設については、他施設でも同様の整備が実施できるように検討を進める。

施設の整備にあたっては、基本構想に位置づけた、共通の配慮事項、に基づいて整備ができるように十分に留意するとともに、積極的に当事者意見を収集する機会を設けるように努める。

２５ページ目

知見の総括

紹介した７つの事例から得られた知見のポイントを以下に整理しました。

表、知見のポイント

事例１

場所

JRうきまふなど駅駅前広場

知見のポイント

特定のプロジェクトにおいて会議体を設けて検討することで、道路管理者、鉄道事業者、バス事業者、交通管理者、公園管理者等が課題を共有しながら連携して整備を進めることができた。

計画段階から完成後まで一貫した当事者参画を行い、実現できなかった要望も含め、合意を得て整備を実現した。

検討プロセスや当事者参画手法を知見とりまとめとして公表し、他事業への展開を図っている。

事例２

場所

NTC、かっこナショナルトレーニングセンター

知見のポイント

アクセシブルルート、として設定し、一体てきにワーキング形式で整備方針を検討、共有したことにより、管理者が異なる経路を含め、連続性をもって目的地までのバリアフリー化を実現した。

当事者と施設管理者を含む合同実地点検により、施設管理者が課題を十分理解し、整備方針に反映することができた。

事例３

場所

赤ばね台けやき公園

知見のポイント

インクルーシブな公園づくりを当初より目標として、区民参画による検討をおこなったことにより、意見を反映した整備が実現した。

公園づくりワークショップ、子どもへのアンケート、区民部会による意見交換と多様な方法での意見収集により幅広いニーズを確認できた。

事例４

場所

中央公園どおり、かっこ生活関連経路、北１２５６号、かっこ十の４

知見のポイント

建築物の整備機会を捉えて、施設設置管理者と道路管理者、交通管理者が連携することにより、懸案事項であった道路における課題を解消できた。

検討の経験を通じ、道路管理を担当する職員のバリアフリー整備に対する意識の向上が図られた。

事例５

場所

王子第一小学校

知見のポイント

区民参画ワークショップや先進事例視察を通じて、基準適合を前提に、多様な意見を反映した施設整備が実現した。

区民部会で複数施設を確認したことで、過去に確認した施設で指摘された意見が次の施設整備に十分反映できていなかったことがわかり、情報共有、知見の展開の必要性を認識した。

事例６

場所

東本通り、かっこ生活関連経路、北１２８３号、かっこ赤の２２

知見のポイント

区民意見で出されたアイデアをもとに検討を重ね、明確な基準や指針等がない中で、区独自の取組みを実現した。

試行と改善を繰り返す中で整備手法が確立されていく可能性があり、今後の他路線への適用が期待される事例となった。

事例７

場所

飛鳥やま公園駐車場、中央公園駐車場

知見のポイント

基本構想策定時の区担当者が、実際に整備を行う担当課に異動したことにより、当事者の視点や整備の考え方等に理解があり、共通の配慮事項、を踏まえた整備が実現した。

２６ページ目

これらの事例からバリアフリー整備において特に重要なポイントを以下に整理します。特定事業の実施にあたり、可能な限り多くの事業で、このような意識を持って取り組んでいくことが求められます。

まる１、当事者と施設設置管理者等が一緒に現地を確認し、課題を共有すること

基準類や、共通の配慮事項、を文章として読むだけではなく、現地で実際の使い勝手を想像し、整備のあるべき姿を当事者の意見を聞きながら理解することで、工夫をしながら整備することにつながります。

まる２、関連する事業者が連携して取り組むこと

各種整備においては、交通事業者や交通管理者、建築ぬし、道路管理者、公園管理者など、関係者との協議を行いながら事業を進めるプロセスが発生しており、解消したい課題を共有しながら協議を行うことで整備の実現につながっています。特に多くの関係者が関わる整備においては、会議体を設けて当事者を含めた議論の場を設けることが有効であり、そのための検討期間を確保する必要があります。

まる３、計画段階から意見の反映を行うこと

区民部会のまちあるき点検では、完成直前や完成後の状況確認をすることが多く、その時点では改善が難しい意見が出されることが多くありました。多様な利用者が安全に移動、利用しやすい施設整備、を当初から整備コンセプトに掲げ、当事者参画、を位置づけることで、より多くの意見を実際の整備に反映する機会を設けることが可能になります。

まる４、事業者や職員等の意識を高めること

基本構想の検討や当事者意見を反映した整備プロセスに直接関わり、様々な障害特性等を理解することで、事業者や職員だけでなく、当事者自身の新たな、気づき、につながり、意識が高まっていることがうかがえます。バリアフリー化を直接の目的としない施設整備の場合でも、共通の配慮事項、に沿った整備を実現できる可能性がありますが、そのためには日頃から、共通の配慮事項、を理解し、当事者目線の意識をもって事業に取り組むことが必要です。

まる５、事後評価から得られた知見を展開し、より望ましい整備につなげていくこと

当事者意見を可能な限り反映した事例でも、必ず課題が残ります。整備完了後に当事者参画による評価を行い、課題を確認し、可能な限り改善したうえで、知見、として残し、事業者間で展開していくことが重要です。次の整備の機会、または別の場所で行われる同様の整備の機会に、より望ましい整備となるように更なる創意工夫を重ね、スパイラルアップを図ることが望まれます。そのための指針として、本知見集を活用することが期待されます。

２７ページ目

５、今後の展開

まちあるき点検の継続

今後も区民部会による、まちあるき点検、を継続的に実施し、当事者意見の収集を行います。

知見集の活用

本知見集については、関係事業者に周知し、基本構想に定める、共通の配慮事項、とあわせて、それぞれの事業推進の中で配慮した取組を実施していただけるよう協力を依頼していきます。

現行基本構想が令和７年度で目標年次を迎えることから、次期基本構想が検討される際は、本知見集の内容を踏まえ、より充実した基本構想となるよう検討します。

当事者との意見交換機会の創出

当事者目線に立った整備を実現するためには、当事者の意見を直接聞くことが最も有効です。

特に大規模事業や高齢者、障害者等が多く利用する施設の整備や改修について、基準やガイドラインを確認しても整備手法に迷う部分がある場合などでは、積極的に障害当事者等との意見交換の機会を設けるよう、協議会を通じて働きかけを行います。

各整備の段階で当事者参画による効果は異なるため、事業の状況に応じ複数回の点検や意見交換を行い、スパイラルアップを図ることが求められます。

２８ページ目から３０ページ目

参考資料

資料めいと出典のあとに、URLを読み上げます。

北区バリアフリー基本構想

北区、ホームページより

https://www.city.kita.tokyo.jp/toshikeikaku/kyougikai/kihonnkousou.html

障害特性について

東京都福祉局、ハートシティ東京、ホームページより

https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/tokyoheart/shougai/tokusei.html

当事者参画で進めるユニバーサルデザインの施設づくりハンドブック

東京都福祉局、ホームページより

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/toujisya_handbook

これまでのまちあるき点検施設

平成２７年度

区分

旅客施設

確認箇所、施設めい

JR王子駅

東京メトロ王子駅

区分

道路

確認箇所、施設めい

王子駅周辺、

権現ざか

北本通り

区役所どおり

カルチャーロード

明治どおり

北とぴあ前

都電荒川線横断部

音無ばしエレベーター、ほか

区分

建築物

確認箇所、施設めい

区役所

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

アスカルゴ、かっこ飛鳥やま公園

王子駅前公園

音無親水公園

平成２８年度

赤ばね地区

区分

旅客施設

確認箇所、施設めい

JR赤ばね駅、かっこ駅前広場含む

東京メトロ赤ばね岩淵駅

東京メトロ志茂駅

JRうきまふなど駅、かっこ駅前広場含む

JR北赤ばね駅、かっこ駅前広場含む

区分

道路

確認箇所、施設めい

赤ばね交差点

その他道路

区分

建築物

確認箇所、施設めい

赤ばね区民事務所

赤ばねふれあい館

元気ぷらざ

赤ばね文化センター

赤ばね郵便局

赤ばね中央総合病院

イオン赤ばね北本通り店

イトーヨーカドー赤ばねてん

三菱東京UFJ銀行赤ばね駅前支店

赤ばね北区民センター

うきま図書館

ライフ北赤ばねてん

ライフアクトピア北赤ばねてん

マルエツうきまふなどてん

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

赤ばねりょくどう公園

赤ばね台公園

都立うきま公園

平成２９年度

滝野川地区

区分

旅客施設

確認箇所、施設めい

JR板橋駅、かっこ駅前広場含む

都電滝野川一丁目停りゅうじょう

JR尾久駅、かっこ駅前広場含む

都電荒川車庫前停りゅうじょう

東京メトロ西が原駅

JR上中里駅

JR田端駅、かっこ駅前広場含む

JR駒込駅

区分

道路

確認箇所、施設めい

霜ふり銀座商店がい

駒込銀座商店がい

その他道路

区分

建築物

確認箇所、施設めい

北区役所滝野がわ分庁舎

滝野がわ西分室

滝野がわ東区民センター

昭和まち区民センター

滝野川区民事務所

東田端分室

東田端ふれあい館

防災センター、滝野川体育館

田端文士村記念館

花と森の東京病院

東京東信用金庫滝野川支店

城北信用金庫尾久駅前支店

コモディイイダ滝野川店

ホテルメッツ田端

なでしこ小学校等複合施設

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

滝野川公園

都立旧ふるかわ庭園

西中里公園

平成３０年度

王子地区

区分

旅客施設

確認箇所、施設めい

JR十条駅、かっこ駅前広場含む

JR東十条駅

東京メトロ王子神谷駅

東京メトロ王子駅

JR王子駅、かっこ駅前広場含む

都電王子駅前停りゅうじょう

区分

道路

確認箇所、施設めい

北本通り

東十条商店がい

王子駅前交差点

権現ざか

音無橋付近

もみじばし交差点

豊島五丁目団地前

コミュニティ道路

うきまふなど駅駅前広場、ほか

区分

建築物

確認箇所、施設めい

東十条区民センター

かみ十条区民センター

豊島区民センター

北区役所第一庁舎

北とぴあ

王子区民センター

都立北療育医療センター

育ち愛ほっと館

中央図書館

中央公園文化センター

たいよう事業所、かっこ旧と島北中学校

飛鳥やま博物館

中央総合病院

みずほ銀行十条支店

王子郵便局

城北信用金庫梶原支店

ダイエー豊島団地店

ホームセンターコーナン王子堀船店

サンスクエア、かっこ東武ストア王子店

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

堀船公園

飛鳥やま公園

王子駅前公園

令和元年度

赤ばね地区

区分

道路

確認箇所、施設めい

赤の５、赤ばね並木どおり、かっこ赤ばね台トンネル脇エレベーター

赤の２２、東本通り

赤の３９、赤ばね体育館前

うきの１、赤ばね並木どおり

生活関連経路、かっこ袋小学校通学路、ゾーン３０

桐の３、７、８、１１、ROUTE2020トレセンどおり及び周辺道路

うきまふなど駅駅前広場

区分

建築物

確認箇所、施設めい

赤ばね北さくら荘、かっこ旧北ぞの小学校、特別養護老人ホーム、認可保育所

赤ばね体育館

ナショナルトレーニングセンター、屋内トレーニングセンター、イースト

区分

その他

確認箇所、施設めい

赤ばね駅東口公衆トイレ

令和２年度

滝野川地区

区分

旅客施設

確認箇所、施設めい

JR板橋駅

JR駒込駅、かっこ東口

区分

道路

確認箇所、施設めい

JR板橋駅東口駅前広場

北７０号、北３５３号

JR田端駅北口駅前広場

区分

建築物

確認箇所、施設めい

滝野川第二小学校

田端文士村記念館

ホテルメッツ田端

令和３年度

王子地区

区分

道路

確認箇所、施設めい

生活関連経路、十の４、７

区分

建築物

確認箇所、施設めい

十条台区民センター、かっこ十条台ふれあい館、十条台地域振興室、十条台子どもセンター、障害者福祉センター、十条台高齢者あんしんセンター

北区立いきがい活動センター、きらりあ北

都立北療育医療センター

中央公園文化センター

みずほ銀行王子支店

王子第一小学校

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

中央公園、中央公園運動じょう

令和４年度

赤ばね地区

区分

道路

確認箇所、施設めい

赤の３、５、２２、３４

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

赤ばね台けやき公園、かっこ新設

令和５年度

赤ばね地区

区分

道路

確認箇所、施設めい

赤の３

区分

建築物

確認箇所、施設めい

医療法人財団いっせい会、大橋病院

滝野川地区

区分

建築物

確認箇所、施設めい

滝野川体育館

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

滝野川公園

令和６年度

王子地区

区分

都市公園

確認箇所、施設めい

飛鳥やま公園、飛鳥やま公園駐車場

赤ばね地区

区分

道路

確認箇所、施設めい

赤の２２

奥付

バリアフリー整備における知見集 ～北区バリアフリー基本構想の推進から～

令和８年３月発行

発行  東京都北区都市計画課

〒114-8508

東京都北区おうじ本町一丁目15 番22 号

電話 03-3908-9152

刊行ぶつ登録番号

7の1の099

以上